РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ

Содержание

Определения и сокращения	3

1	Введение	3

2	Общие положения	3

3	Требования к пользователям (персоналу) АРМ	4

4	Установка ПО	4

- Определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| АРМ | - | Автоматизированное Рабочее Место |
| --- | --- | --- |
| БД | - | База Данных |
| ИБП | - | Источник Бесперебойного Питания |
| ОС | - | Операционная Система |
| ПО | - | Программное Обеспечение |
| ПК | - | Персональный Компьютер |
| ССОД | - | Сервер Сбора и Обработки Данных |

Введение

Настоящее «Руководство по установке программного обеспечения АРМ»

(далее Инструкция) описывает установку и настройку ПО АРМ.

Обязательно для ознакомления технического персонала (пользователей) с основными принципами выполнения работ.

Общие положения

ПО АРМ предназначено для:

- Отображения информации и контроля состояния объектов и устройств МПЦ-СМ;

- Управления МПЦ-СМ в пределах полномочий:

  - Дежурного станционного поста централизации (АРМ ДСЦП);

  - Электромеханика и инженера технолога СЦБ (АРМ ШН);

  - Дежурного инженера ШЧИ (АРМ ШЧИ).

АРМ ДСЦП, АРМ ШН и АРМ ШЧИ совместно с серверами и комплектом сетевого оборудования входят в состав комплекта средств пользовательского интерфейса (КСПИ).

Требования к пользователям (персоналу) АРМ

Персонал (пользователь), осуществляющий установку, настройку и конфигурирование АРМ, должен иметь образование не ниже среднего и обладать навыками работы с графическим интерфейсом операционной системы Linux.

Персонал должен быть ознакомлен с данной инструкцией.

В перечень задач персонала должно входить:

поддержание работоспособности ПК;

установка и поддержание работоспособности системных программных средств операционной системы;

установка прикладных программ.

Установка ПО

Сборка рабочего места

Установка ПО осуществляется на систему с предустановленной операционной ARM Astra Linux компании «СтальЭнерго».

Для установки и конфигурации ОС необходимо подключить к системному блоку монитор, мышь и клавиатуру.

Дальнейшая установка ПО состоит из 2 этапов:

- Установка базового ПО;

- Установка ПО АРМ станции.

Установка базового ПО

Вставьте USB-накопитель с образом базового ПО. Включите системный блок. Дождитесь загрузки ОС. В открывшемся окне «installDialog.sh» выберите необходимую конфигурацию АРМ. Нажмите кнопку «ОК» или клавишу «Enter» для продолжения (рисунок 1);

Рисунок 1 – Окно конфигуратора, раздел «Выбора типа АРМ»

В случае использования резервирования сетевых интерфейсов, в окне «Конфигурация сети», клавишами управления курсором «влево» или «вправо», выбрать «Да» и подтвердить выбор нажав клавишу «Enter» для объединения двух или более физических сетевых интерфейсов. В ином случае, выбрать и подтвердить «Нет» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно конфигуратора, раздел «Конфигурация сети»

Если системный блок будет подключен к ИБП, в окне «ИБП», клавишами управления курсором «влево» или «вправо», выбрать «Да» и подтвердить выбор нажав клавишу «Enter», для последующей настройки ИБП (см. п. 4.2.8). В ином случае выбрать и подтвердить «Нет» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Окно конфигуратора, раздел «ИБП»

Для продолжения конфигурирования уполномоченный сотрудник должен ввести пароль суперпользователя и нажать клавишу «Enter» (рисунок 4);

Рисунок 4 – Окно ввода пароля суперпользователя

Для настройки именования сетевых карт необходимо ввести символ «s» и нажать клавишу «Enter». После ввести «--blink» и нажать клавишу «Enter».

- Рисунок 5 – Окно «Настройка именования сетевых карт»

Следуя инструкции на экране, посмотреть на мигающий индикатор сетевого интерфейса и ввести имя «eth1» для него. Нажать клавишу «Enter».

- Рисунок 6 – Окно «Настройка именования сетевых карт»

Повторить пункт 4.2.6 для каждого сетевого интерфейса увеличивая

- на 1 номер в конце имени: eth2, eth3 и т.д.

Если в п 4.2.3 было выбрано, что системный блок будет подключен к ИБП, ввести IP-адрес ИБП согласно структурной схеме и нажать клавишу «Enter».

- Рисунок 7 – «Настройка параметров ИБП». Ввод IP адреса

- 4.2.9. Указать уровень заряда ИБП в процентах, при котором происходит штатное выключение АРМ – 79 (рисунок 8). Нажать клавишу «Enter».

Рисунок 8 – Окно «Настройки параметров ИБП»

Дождитесь завершения установки и настройки АРМ (рисунок 9). В соответствие с инструкцией на экране, нажмите клавишу «Enter» для перезагрузки. Извлеките установочный USB-накопитель;

Рисунок 9 – Окно завершения установки АРМ

После перезагрузки, отобразится логотип загрузки ОС.

- Рисунок 9 – Экран загрузки ОС

    - После загрузки ОС - чёрный экран – свидетельство успешной установки базового ПО.

Установка ПО АРМ станции

Вставьте USB-накопитель с .gpg-файлом в директории «armupdate»  для конкретной станции.

Установка начнётся автоматически. Появится сообщение (рисунок 10)

- Рисунок 10 – Сообщение о начале установки АРМ

- Чтобы увидеть следующие сообщения, необходимо закрыть текущее, кликнув левой кнопкой мыши по нему.

Автоматически будет создана новая БД (рисунок 11).

- Рисунок 11 – Сообщение о создании новой БД

В случае успешной установки, отобразиться сообщение (рисунок 12).

- Рисунок 12 – Сообщение об успешной установке ПО АРМ станции

В случае ошибок, выполните п.4.3.6, включите системный блок и повторите шаги с п 4.3.2.

Выключите системный блок.

Извлеките USB-накопитель.

Включите системный блок. Дождитесь загрузки АРМ.

АРМ готов к работе (рисунок 13).

- Рисунок 13 – АРМ в рабочем состоянии

Обновление ПО АРМ станции

Вставить USB-накопитель в системный блок.

Дождитесь сообщения о подключении USB-накопителя (рисунок 14), декодировании файла (рисунок 15) и начале обновления (рисунок 16). Чтобы увидеть следующие сообщения, необходимо закрыть текущее, кликнув левой кнопкой мыши по нему.

Рисунок 14 – Сообщение о подключении USB-накопителя

Рисунок 15 – Сообщение о декодировании файла

- Рисунок 16 – Сообщение о начале обновления ПО АРМ станции

В открывшемся окне «Ввод пароля» ввести пароль, распространяемый вместе с USB-накопителем (рисунок 17).

Рисунок 17 – Окно «Ввод пароля»

Если пароль введён верно, отобразится окно выбора типа обновления (рисунок 18).

- Выберете «Установка ПО АРМ с USB-накопителя» и нажмите клавишу «Enter».

Рисунок 18 – Окно выбора типа обновления

В случае неверного пароля, отобразиться сообщение (рисунок 19). Перезагрузите системный блок и начните с п. 4.4.2.

Рисунок 19 – Окно «Ввод пароля»

На запрос о подтверждении обновления, нажмите клавишу «Enter» (рисунок 20).

Рисунок 20 – Окно выбора типа обновления

Начнётся процесс обновления ПО (рисунок 21).

Рисунок 21 – Процесс обновления ПО

В случае успешной установки, появится сообщения о завершении установки ПО (рисунок 22) и размонтировании USB-накопителя (рисунок 23).

Рисунок 22 – Сообщение об успешной установке ПО

Рисунок 23 – Сообщение о размонтировании USB-накопителя.

Перезагрузите системный блок.

Извлеките USB-накопитель.

АРМ обновлён и готов к работе.